本地安全管理系統

Local Safety Management

第一類別本地船隻

管理手冊

(公司名稱)

安全統籌人姓名	    ：

初次編寫日期		 ：

此管理手冊適用於下列船隻 ：

| 船名: | 船名: |
| --- | --- |
| 擁有權證明書號碼: | 擁有權證明書號碼: |
| 船名: | 船名: |
| 擁有權證明書號碼: | 擁有權證明書號碼: |
| 船名: | 船名: |
| 擁有權證明書號碼: | 擁有權證明書號碼: |

目錄

目錄	1

第一章	公司安全政策	2

第二章	資格機制	4

2.1	資格核實	4

2.2	責任	5

2.3	培訓	6

第三章	船舶作業程序	7

3.1	開航前準備程序	7

3.2	低能見度下航行	9

3.3	安全繫泊操作	10

3.4	惡劣天氣下航行	11

3.5	防止疲勞	12

第四章	緊急事故應變計畫	13

4.1	海上碰撞	13

4.2	客艙火警	14

4.3	輪機室火警	14

4.4	墮海事故	15

4.5	擱淺或觸礁	15

4.6    船舶停電故障	16

4.7	船舶進水	16

4.8	轉向失靈	16

4.9	協助救傷	17

4.10	棄船	17

4.11	緊急應變演習	18

4.12	通訊方式	18

4.13	緊急聯絡人/電話號碼	19

第五章	本地安全管理系統查核	20

5.1	風險評估	20

5.2	事故報告與調查	21

5.3	改善本地安全管理	21

附件一(甲)：船員證書檢查表–船長	23

附件一(乙)：船員證書檢查表–輪機操作員	24

附件一(丙)：船員證書檢查表–水手	25

附件二：新船員入職培訓	26

附件三：船上熟習訓練	27

附件四：年度緊急應變演習計劃	28

附件五：緊急應變演習記錄表	29

附件六：事故防止列表	30

附件七：事故報告表	31

附件八：本地安全管理 自我評估表	32

第一章	公司安全政策

在[公司名稱]，我們致力確保海上安全，防止人員傷亡和財產損失，以 “安全第一” 為管理方針並以“防止海難事故及人員傷亡” 為管理目標，全面實施“安全政策”。

為達致上述目標，公司管理層承諾：

- 實施安全管理系統，遵守本港相關海事法例

- 提供資源培訓船員

- 制訂安全操作程序

- 實施危險評估管理避免意外事故

- 針對已確認的風險制定防範措施

- 提高船員對緊急事故的應變能力

- 監督及指導船員按照規定執行職務

- 定期進行內部評核，持續改善本地安全管理系統成效

以上安全政策已展示於船上當眼處，告示各船員本公司的安全政策目標。

(高級管理人員 簽署)

(日期)

第二章	資格機制

2.1	資格核實

根據各船員職級要求，每位船員必須持有有效的本地合格證明書和相關證書。這些資格及其有效性將在《附件一：船員證書檢查表》中記錄並由本地安全管理系統(LSM)的安全統籌人負責定期檢查與更新。

2.1.1 船長資格

- 持有下列法定要求的有效船長本地合格證明書及證書

  - 船長本地合格證明書及特定批註要求

  - 香港通訊事務管理局辦公室(OFCA)發出的無線電話資格證書
(適用於內河航限行駛的船隻)

- 持有____(公司要求的牌照/證書)_______

- 曾接受過______(公司要求的訓練)__________

2.1.2 輪機操作員資格

- 持有法定要求的有效輪機操作員本地合格證明書及特定批註要求

- 持有有效視力測驗證明書(適用於可載客超過100人的船舶)

- 持有____(公司要求的牌照/證書)_______

- 曾接受______(公司要求的訓練)__________

2.1.3 水手資格

- 持有有效視力測驗證明書(適用於可載客超過100人的船舶)

- 持有____(公司要求的牌照/證書)_______

- 曾接受______(公司要求的訓練)__________

2.2	責任

每位船員有責任配合管理層執行公司訂下的安全政策及措施，確保個人及其他船員的工作安全與健康。

2.2.1 船長責任

- 確保乘客和貨物安全到達

- 指導船員正確使用各種船上設備，保護及愛惜公司財物

- 培訓船員良好工作態度和安全意識

- 監督船員履行職務

- 以安全及謹慎態度駕駛船隻

- 與船員及公司其他員工保持良好溝通

- 熟悉並遵守本地海事相關法例、規則，公司政策及工作指引

- 熟悉緊急應變計劃，冷靜而適當地應對緊急情況

- 監督船隻的維修工作，確保船舶的設備和系統正常運行

2.2.2 輪機操作員/水手責任

- 協助船長確保乘客及貨物安全抵達目的地

- 正確使用及維護船上機器及設備，保護及愛惜公司財物

- 執行公司要求的職務、作業程序及工作指引

- 與船員及公司其他員工保持良好溝通

- 熟悉並遵守本地海事相關法例、規則，公司政策及工作指引

- 熟悉緊急應變計劃，在緊急情況下聽從船長指示並作出冷靜而適當的應對

2.2.3 本地安全管理系統 (LSM) 安全統籌人責任

- 實施並監控本地安全管理系統

- 定期查核船舶運作

- 進行風險評估以防止意外事故

- 調查事故（意外和未遂事件）的原因，進行事故根原性分析

- 針對危險評估及事故根原性分析結果擬訂預防措施

- 落實防範措施得到有效執行

- 定期檢討及更新事故防止列表

- 定期檢查船員的資格，安排船員相關換證、續證以及培訓事項

- 進行本地安全系統自我評估，持續改進安全系統

- 不時向船長發佈最新的海事處佈告

2.3	培訓

新入職船員初次上船前應接受由本地安全管理系統(LSM)安全統籌人指導的入職培訓。完成入職培訓後，新入職船員方可被安排上船並進行船上熟習訓練。入職培訓及熟習訓練參閱 《附件二：新船員入職培訓》 及 《附件三 ：船上熟習訓練》。

第三章	船舶作業程序

3.1	開航前準備程序

3.1.1	船長開航前職責

- 確認航行路線

- 在開航前向船員進行簡報，內容包括航行路線、航道、天氣預報、水域狀況及停泊計劃等

- 確保船上有足夠的合資格船員來履行職務

- 考慮天氣、航道和環境因素，必要時諮詢公司/營運主管

- 確認船上乘客和船員的人數，確保無超載

- 確認船上所有證書均齊全且有效

- 確認各船員已進行 <開航前檢查>，並確保所有設備、機械、設施良好

- 額外安排:

- 在夜間或能見度較低時航行，應安排額外有一名船員協助船長瞭望（適用於載客人數超過100人的第一類船隻），若船員被指派到駕駛台以外的地方協助瞭望，則需提供合適的通訊工具

3.1.2	開航前檢查 - 船長

船長應於駕駛室進行下列檢查：

- 通訊設備

- 與船員和輪機操作員測試對講機

- 測試甚高頻(VHF)無綫電通話機

- 測試駕駛室/輪機室通訊

- 測試廣播系統/揚聲器

- 導航設備

- 測試雷達、電羅經、電子海圖、自動識別系統(AIS)

- 測試號笛、航行燈、失控燈及其控制面板

- 測試水撥

- 操縱台

- 與輪機操作員溝通，測試主機、波箱、發電機及舵機

- 其他

- 檢查火警探測裝置及火警警報系統控制面板

- 檢查駕駛室內滅火器具存放妥當並可供使用

- 檢查各類面板、儀表、指示燈

- 測試駕駛室照明系統

- 檢查船上設備及船員證書齊全有效

3.1.3	開航前檢查 - 輪機操作員

輪機操作員應進行以下檢查：

- 通訊設備

- 與船長和船員測試對講機

- 測試輪機室/駕駛室通訊

- 一般檢查

- 檢查輪機室、舵機艙及其他機艙內無漏油、漏水跡象

- 檢查日用燃油櫃液位

- 檢查電池狀況

- 確認主機、輔機的燃油系統及冷卻水系統閥門已開啓

- 主機及輔機

- 檢查主機及輔機油槽液位及冷卻液液位

- 與船長溝通，測試及檢查主機、發電機及推進軸系，檢查所有溫度計和壓力表

- 電力系統

- 檢查主配電板儀表及接地故障指示器

- 檢查應急電源及其配電板儀表

- 檢查機艙緊急照明

- 舵機

- 檢查液壓油箱油位

- 檢查舵機狀況

- 其他

- 確保輪機室及其他機艙火警探測裝置及滅火器具存放妥當並可供使用

- 檢查輪機室及所有機艙風機運作正常

3.1.4	開航前檢查 - 水手

水手應進行以下檢查：

- 通訊設備

- 與船長和輪機操作員測試對講機

- 檢查乘客空間內廣播系統

- 各船艙一般檢查

- 檢查乘客空間內的設施，如座位、扶手等狀況保持良好

- 檢查所有逃生通道無障礙物

- 檢查是否有鬆脫的物件

- 檢查所有照明和緊急照明

- 檢查舷窗、艙口蓋、通風檔板、防火閘、通風管、等風雨密艙門及水密門，人孔蓋狀況保持良好

- 檢查所有滅火器具、救生設備及急救箱存放妥當並在可供使用狀態

- 檢查淡水櫃液位

- 甲板設備

- 檢查錨機

- 檢查繫泊纜繩和設備

- 檢查舷梯

- 其他

- 目視檢查船體（水線以上）

- 確保船艉及水面於開航前無雜物纏繞

- 檢查艙底水

- 確保開航前岸電電纜和供水管已中斷連接

完成 <開航前檢查> 後，輪機操作員和水手必須向船長報告檢查結果。如果發現任何缺陷，應立即向船長報告並嘗試維修。如該缺陷或損壞影響船舶的安全或適航性，船長應通知公司/營運主管考慮延遲或取消航程。

3.2	低能見度下航行

當船舶需要在大霧或其他能見度較差的情況下航行，應及時和有效地採取符合國際海上碰撞規則的措施以確保航行安全。

在上述情況下航行的船隻，船長應考慮實施以下程序：

- 減速並依海況以安全速度謹慎行駛

- 遵循國際海上避碰規則，施放燈光信號和聲號，並作出適當的避讓

- 增派人手以確保適當瞭望，小心聆聽霧號

- 留意輔助儀器如雷達、電子海圖、自動識別系統(AIS)等

- 預備船錨作緊急停船之用

- 留意收聽船隻航行監察中心(VTC) 在甚高頻(VHF)頻道上的廣播

- 如果能見度過低，應駛離主要航道，並在安全位置下錨，直到情況改善後才繼續航程

- 通知公司或營運主管，並向乘客廣播說明當前情況

3.3	安全繫泊操作

繫泊準備

- 在 <開航前準備> 程序中，船長於航前簡報應向相關船員解釋預訂的停泊計畫，包括泊位詳情、使用的纜繩數量、順序和引線的使用，並提醒相關船員留意繫泊中的潛在危險

- 進行 <開航前檢查> 時，船員應仔細檢查船上繫泊纜繩及繫纜柱狀況。任何缺陷都應立即向船長報告

- 在繫泊作業前，船員應穿著合適的安全裝備並確保繫泊區域照明良好、清潔、無漏油，及沒有乘客和非工作人員停留在該區域內

靠泊碼頭

在一般情況下，船頭應逆風及逆流(頂風及頂流)靠泊碼頭，以便容易操舵及制停船舶。裝有右轉單螺旋槳的船舶，由於倒車時螺旋槳所產生橫向推力(船尾推向左)，所以左舷靠泊比右舷靠泊較為容易。船隻逆風及逆流(頂風及頂流)靠泊碼頭時，最好先繫上頭纜，然後繫上其他纜繩，這樣做的目的是在船舶靠泊其間突然失去動力時，避免船隻溜後碰撞其他船隻。

繫泊浮筒

船頭應逆風及逆流(頂風及頂流)慢速駛向浮筒，並將船頭調整至與其他繫泊船隻一致。繫泊過程中，船頭的船員須用手勢指示浮筒的位置及距離。當到達適當位置及距離時，應使用倒車將船制定，然後將繫纜繫於船頭的纜樁上。

在船舶繫泊期間，船員必須定期檢查繫泊纜繩，確保在潮汐漲退時保持適當張力，並檢查繩索是否有損壞或磨損的跡象，以確保安全，特別是在繩索引出船外或接觸繫泊設備或配件的區域。

錨泊

船隻需要錨泊時：

- 確保錨地不會受強風或急流影響

- 與附近船隻保持安全距離，確保足夠的旋轉空間

- 根據水深使用合適長度的錨鏈

- 選擇抓著力強的海床如軟泥、泥沙等，且斜度不宜太大

- 檢查電子海圖及位置，確保水底下沒有何障礙物，如沉船殘骸、電纜、水管等

在船舶錨泊期間，必須定期檢查錨鏈以防止走錨。應定期檢查電子海圖和位置，以確保始終與其他船隻保持安全距離。

  - 惡劣天氣下航行

針對能見度不足下航行的情況，參考第3.2節<低能見度下航行>。

惡劣天氣下的開航前準備

- 船長於開航前須注意天氣報告，包括有關颱風、熱帶氣旋及強烈季候風等的信息，擬定應對措施並於開航前與船員進行簡報

- 各船員除了根據第3.1節作 <開航前檢查> 外，船長亦應指示船員:

- 測試錨機，確保於緊急情況下能隨時下錨

- 量度各水艙、油艙的液面高度，盡量注滿以減少自由液面效應

- 妥善存放和固定纜繩、工具等鬆散物品

- 確保船旁已加上適當大小及數量的碰墊

- 檢查並確保甲板去水孔暢通

- 檢查排水管系統、測試艙底水泵及應急排水泵

- 應盡量安排乘客乘坐下層客艙

- 開航前確保客艙門、艙口蓋、氣孔、舷窗等風雨密裝置已關閉

惡劣天氣下在航期間

船長應：

- 廣播呼籲乘客保持安坐，避免走動

調整航速和航向，採用風浪較小的航線，並保持航向與湧浪之間的適當夾角，以減少船舶搖擺

- 指示船員定期檢查客艙門窗，確保其始終保持關閉

- 指示船員定期巡視客艙，確保所有可移動物品已妥善存放

- 指示船員定期巡視客艙，照顧不適的乘客

- 除非必要，避免安排船員於室外工作

- 如必需進行室外工作，確保船員已佩戴合適的個人防護裝備，並保持使用對講機保持溝通

3.5	防止疲勞

防止疲勞

為防止人員疲勞，公司應合理的制定休息間隔並保留船員休息或工作時間的記錄。

第四章	緊急事故應變計畫

面對突發事件的發生，本公司已為不同事故制定應變計畫，以提高船員應對危機的反應及執行能力。當船隻發生撞船、火警、人員墜海、觸礁或任何緊急情況需要棄船時，船員應按本計劃執行應變程序，以減少事故對船隻帶來的影響。

4.1	海上碰撞

若發生撞船事故，船長應：

- 立即停船

- 發出緊急信號，通知附近的船隻和船員

- 使用對講機與船員保持溝通

- 廣播通知及安撫乘客，指導並協助乘客穿上救生衣

- 檢查船體損壞或進水狀況，評估船舶的穩定性，並採取必要的措施以確保船舶不會進一步受損或沉沒，並關閉所有水密門

- 如發現船隻有輕微進水，安排船員使用合適物料阻塞艙內進水處和使用緊急水泵排走積水

- 安排船員檢查油櫃油位，確認有否進水或漏油

- 查詢及協助受傷乘客或船員

- 向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

- 如果船隻有沉沒危險，須採取棄船行動(參考第4.10節)

- 若船隻沒有即時沉沒危險，應向另一艘涉事船隻提供必要的援助，並留在其旁直至確定無需進一步協助，並記錄相關資訊：

- 船舶名稱

- 船長姓名

- 船舶國籍及登記港

- 所來自及將前往的港口名稱

- 船東或代理人姓名及聯絡電話

- 船上人數及受傷人員(如有)

- 船上貨物狀況

- 船舶的損壞狀況

- 在確保船隻穩性、評估風險後並確保不會構成雙方下沉危險及漏油污染等的情況下，才可將本船與碰撞船舶分開

- 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.2	客艙火警

若船上客艙發生火警：

- 船員應立刻通知船長及利用附近便攜式滅火器進行滅火

- 船長關閉客艙通風及空調系統，啟動火警警報

- 船長發出緊急信號知會船員及附近船隻

- 船長應使用對講機與船員保持溝通

- 船長在情況許可下將船隻駛至安全地點或遠離其他船隻後停船下錨

- 船長廣播通知及安撫乘客，指導並協助乘客穿上救生衣並等待指示，必要時轉移乘客到安全區域

- 船長指示船員接駁消防喉，利用消防泵進行滅火，並切斷該區電源

- 船長向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

- 當火勢失控時，船長須採取棄船行動。(參考第4.10節)

- 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.3	輪機室火警

若船上輪機室發生火警：

- 輪機操作員立刻通知船長及利用附近便攜式滅火器進行滅火

- 船長關閉輪機室通風系統，啟動火警警報

- 發出緊急信號知會船員及附近船隻

- 船長應使用對講機與船員保持溝通

- 船長在情況許可下將船隻駛至在安全地點或遠離其他船隻後停船下錨

- 廣播通知及安撫乘客，指導並協助乘客穿上救生衣，有需要時轉移乘客到安全區域

- 船長停止主機、發電機並指示船員關閉燃油供應閥

- 船長指示船員接駁消防喉，利用消防泵進行滅火，並切斷該區電源

- 船長向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

- 若情況變壞，船長需指示船員點算乘客和船員人數，並確保輪機室內無人滯留。關閉輪機室門及相關通風裝置以窒息方法熄滅火源，指示船員以消防喉和消防泵進行表面冷卻

- 如果火勢失控，船長須採取棄船行動(參考第4.10節)

- 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.4	墮海事故

若船上有人墮海：

        - 船員應大聲呼喊並拋出附自亮燈救生圈(如船隻並未設有附自亮燈救生圈則使用一般救生圈)，立刻通知船長，停留原位持續追蹤及鎖定墮海人士的位置

        - 如果無法立即找到墮海人士，船員應在船上進行系統性的搜索，並立即通知海事處及其他緊急部門，並提供詳細資訊以協助救援

        - 船長收到有人墮海後於安全情況下立即轉舵
(墮海者從左舷墮海時轉左舵，墮海者從右舷墮海時轉右舵)

        - 船長應使用對講機與船員保持溝通

        - 廣播通知及安撫乘客

        - 船長指示船員展示O旗及施放三聲長汽笛訊號

        - 船長控制船隻調頭並指示船員準備附救生浮繩的救生圈及緊急扶梯

        - 船長駕駛船隻至下風位置並視察四周交通情況，指示船員救起墮海人士

        - 船長向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

        - 按需要為被拯救人士施行適當應急措施及提供支援

        - 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.5	擱淺或觸礁

若船隻擱淺或觸礁，船長應：

- 立刻停船

- 發出緊急信號知會附近船隻及船員

- 遵循國際海上避碰規則施放擱淺訊號與聲號

- 使用對講機與船員保持溝通

- 廣播通知及安撫乘客，指導並協助乘客穿上救生衣

- 查詢及協助受傷乘客或船員

- 安排船員檢查船身損壞狀況以及關閉所有水密門

- 安排船員檢查油櫃液位，確認是否有洩漏情況

- 利用電子海圖確認位置，並使用試水錘和繩索測量船旁四周的水深及海底底質。同時觀察周圍環境，留意海面狀況

- 若船身出現輕微進水，安排船員使用合適物料堵塞進水位置和使用緊急水泵排走積水

- 準備船錨，並考慮下錨以及設法將船身固定，以免船隻漂向岸邊

- 透過鳴笛和展示燈光訊號吸引附近船隻尋求幫助

- 留意潮汐變化，進行風險評估後，在安全情況下在漲潮時嘗試將船浮起

- 向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

- 如船隻有沉沒危險，須採取棄船行動(參考第4.10節)

- 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.6  船舶停電故障

若船上電力供應發生故障，船長應：

- 減慢主機

- 使用對講機與船員保持溝通

- 指示輪機操作員調查故障原因及嘗試修復

- 留意交通情況及避免阻塞航道

- 廣播通知及安撫乘客

- 向機艙輪機操作員確認發電機能否修復以及所需時間

- 若電力未能及時修復，通知公司/營運主管尋求協助

- 指示船員打開客艙舷窗，保持空氣流通

4.7	船舶進水

若發現船身損壞並進水，船長應：

- 安排船員檢查船隻進水的位置和原因

- 使用對講機與船員保持溝通

- 確保所有水密門處於關閉狀態，並持續觀察艙底水位警報顯示器

- 安排船員使用合適物料堵塞進水位置和使用緊急水泵排出艙內積水

- 廣播通知及安撫乘客，指導並協助乘客穿上救生衣

- 向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，並在需要時尋求援助，以及妥善記錄事件

- 如進水情況不受控、船隻有沉沒危險時，須採取棄船行動(參考第4.10節)

4.8	轉向失靈

若轉向系統發生故障，船長應：

- 將船隻減速

- 遵循國際海上避碰規則施放失控訊號與聲號

- 使用對講機與船員保持溝通

- 利用緊急操舵駛至安全位置停船下錨

- 指示輪機操作員調查故障原因及嘗試修復

- 廣播通知及安撫乘客

- 向公司/營運主管、海事處及有關海上救援中心通報事故發生的時間和船隻位置，以及妥善記錄事件

- 與輪機操作員確認轉向系統能否修復以及所需時間

- 若船上船員無法排除故障，通知公司/營運主管安排拖航

4.9	協助救傷

若船上的乘客/船員感到不適，船長應：

- 為病人安排一個遠離人群的舒適場所

- 向公司/營運主管和海事處通報事件發生的時間和船隻的位置，以及妥善記錄事件。如有需要，要求公司/營運主管代安排救護服務

- 查詢船上是否有醫療人員並向其請求恊助

- 登記病人個人資料及查詢病歷(若適用)

- 檢查病人的呼吸、脈搏、體溫

- 協助病人保持體溫

- 確認船隻到達碼頭時間和救護服務

4.10	棄船

當船舶處於危急狀態，而船長在評估情況後認為有必要棄船時，應該：

- 頒布棄船信息

- 使用對講機與船員保持溝通

- 通知公司/營運主管、海事處和有關海上救援中心要求協助

- 安撫乘客，指示船員穿上救生衣後協助及確保所有乘客穿上救生衣

- 講解逃生時應行的路線：

- 指導上層乘客依照指示往下層離開船隻；及

- 指導下層乘客依照指示離開船隻

- 指示船員施放救生筏和救生圈，安排乘客準備撤離

- 檢查所有艙間，確保無人遺漏

- 點算離船人數，確保所有人安全撤離

- 關閉所有機械和燃油供應管線

- 指示船員協助乘客登上救生筏或落海使用救生圈，照顧老弱乘客

- 施放棄船聲號，攜同重要文件，確認全部乘客及船員離開後撤離

- 所有救生筏或落海人員應連結在一起，不可分散，與母船保持一段距離，然後等候救援

- 船東/船東的代理人或船長在遇到事件後，應在24小時內以書面形式向海事處提交詳細報告

4.11	緊急應變演習

船長應按《附件四：年度緊急應變演習計劃》安排合適時間與船員進行緊急應變演習。船員須瞭解自己在應變計劃中各種緊急情況下的角色和責任，並熟習相關程序和流程。

完成演習後，船長需與船員進行簡報，討論演習結果及可改善事項，並記錄於 《附件五：緊急應變演習記錄表》，以協助安全統籌人持續改善緊急應變計畫。

4.12	通訊方式

4.12.1 船員與船上其他人員之間的內部通訊方式

- 船舶配備船上手機/對講機，用於作業時船員間的內部通訊

- 船舶配備 P.A. 作為船上船員和乘客之間的內部通訊系統。船長可以使用 P.A.在航行期間或緊急情況下向乘客提供安全資訊的系統

4.12.2 尋求外部資源援助的外部通訊方式

- 船上配備手機，可用於與公司及外界溝通

- 如發生突發狀況或事故，可先致電 (XXXX XXXX) 向公司緊急聯絡人報告及諮詢

- 船上設有甚高頻無線電話。航行時，船長應持續監聽適當的甚高頻(VHF)頻道。如需尋求外部資源的協助，可透過 VHF 無線電話或以手機致電(2233 7801)聯絡船隻航行監察中心及致電(2233 7999) 聯絡海事處海上救援協調中心 (MRCC) 請求援助

4.12.3 香港特別行政區各政府部門提供的緊急服務

- 水警 (MARPOL)  -  水警在香港水域範圍內巡邏，並向 MRCC 提供支援。水警可提供搜救、離島緊急疏散、船舶故障須護航等緊急服務

- 消防處（FSD） -  消防處可在香港水域內所有地區提供消防服務

4.13	緊急聯絡人/電話號碼

| 公司/部門 | 電話號碼 | 備注 |
| --- | --- | --- |
| 公司聯絡人 |  | 24小時 |
| 公司第二聯絡人 |  | 若未能聯絡公司聯絡人 |
| 海事處船隻航行監察中心 |  | VHF channel X |
| 海事處海上救援協調中心 |  | VHF channel X |
| 水警 |  |  |
| 消防處 |  |  |

第五章	本地安全管理系統查核

5.1	風險評估

「風險」是指任何可能造成傷害/損毀的事物、行為或情况。本地安全管理系統 (LSM) 安全統籌人應透過以下步驟進行風險評估:

- 識別危害及因危害受到傷害/損毀的可能性；

- 找出造成危害的可能原因；

- 針對找到的風險原因擬訂及執行預防措施；

- 核實相關預防措施的落實執行及檢討其成效；

- 重複步驟1至4

本地安全管理系統 (LSM) 安全統籌人進行以上危險評估評估後，需填寫及更新《附件六：事故防止列表》，記錄已識別的危險、原因及防範措施。

5.2	事故報告與調查

5.2.1	意外

發生意外時，船長應依照本手冊第四章的規定，向公司緊急聯絡人及機構報告。事故處理後，安全統籌人必須調查意外成因，進行根本原因分析，擬訂預防措施及指示船員執行，以防止意外再次發生，同時需填寫《附件七：事故報告表》。在對船舶進行定期查核時，安全統籌人應檢視這些措施的執行成效，並利用這些資料完善《附件六：事故防止列表》。

5.2.2	未遂事件

公司鼓勵報告未遂事故，以保持和提高安全意識。未遂事件可以定義為未發生意外的危險情況。船上發生未遂事件時，安全統籌人應調查事件成因，擬訂及指示船員執行防止事故發生的預防措施，並填寫 《附件七：事故報告表》。在對船舶進行定期查核時，安全統籌人需檢視這些措施的執行成果，並用於完善《附件六：事故防止列表》。

5.3	改善本地安全管理

為了提高本地安全管理系統的性能和效益，安全統籌人須定期對本地安全管理系統進行自我評估。

5.3.1	自我評估

安全統籌人需定期於船舶運作期間進行查核，並使用《附件八：本地安全管理 自我評估表》進行自我評估，填寫查核結果及擬定改善措施，並於下次的定期查核檢視該改善措施的實行及有効性。安全統籌人必須每年至少使用一次《附件八：本地安全管理 自我評估表》進行自我評估，並在更新驗船證明書前遞交給海事處品質管理組。

5.3.2	本地安全管理的改進

為持續提高本地安全系統的效益，安全統籌人須:

- 定期檢討《附件六：事故防止列表》中對各項危險所制定的防範措施；

- 定期對船舶進行查核，以確認《附件七：事故報告表》中的預防措施及《附件八：本地安全管理自我評估表》 中的改善措施已有効執行；

- 根據海事處建議對本地安全管理手冊持續進行修訂。

附件一(甲)：船員證書檢查表–船長

| 船員證書檢查表–船長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船員姓名 | 證書到期日 |  |  |  |  | 培訓日期 |  |  |
|  |  | 船長本地合格證明書 (等級/日期) | 無線電話資格證書 (OFCA)(如適用) | 雷達操作員牌照 (如適用) | 視力測驗證明書 (如適用) | (備用) | 新船員入職培訓 | 船上熟習訓練 | (備用) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一(乙)：船員證書檢查表–輪機操作員

| ## 船員證書檢查表–輪機操作員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船員姓名 | 證書到期日 |  |  |  |  | 培訓日期 |  |  |
|  |  | 輪機操作員本地合格證明書 (等級/日期) | 無線電話資格證書 (OFCA)(如適用) | 視力測驗證明書 (如適用) | (備用) | (備用) | 新船員入職培訓 | 船上熟習訓練 | (備用) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一(丙)：船員證書檢查表–水手

| ## 船員證書檢查表–水手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 船員姓名 | 證書到期日 |  |  |  |  | 培訓日期 |  |  |
|  |  | 無線電話資格證書 (OFCA)(如適用) | 視力測驗證明書(如適用) | (備用) | (備用) | (備用) | 新船員入職培訓 | 船上熟習訓練 | (備用) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：新船員入職培訓

| 新船員入職培訓 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受訓船員 |  | 姓名 |  |  |  | 職位 |  |  |
| 編號 | 內容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受訓船員清楚明白下列各項內容後，請於右方 □ 上打 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公司政策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本地安全管理系統 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 本地安全管理系統概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 船員責任 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 船舶操作程序: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 開航前準備程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 低能見度下航行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 安全繫泊/錨泊操作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 惡劣天氣下航行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 突發事件緊急應變計劃: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 海上碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2/4.3 | 客艙/機艙火警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 墮海事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 擱淺/觸礁事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 船舶停電故障 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 船舶進水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 轉向失靈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 協助救傷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 棄船 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 緊急應變演習 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 通訊方式及緊急聯絡人資料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 事故防止及報告程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培訓日期 |  |  |  | 受訓船員簽署 |  |  |  |  |
| 培訓人員姓名 |  |  | 職位 |  | 簽署 |  | 簽署日期 |  |

附件三：船上熟習訓練

| 船上熟習訓練 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受訓船員 |  |  | 姓名 | 職位 |  |  |  |
| 編號 | 內容 |  |  |  |  |  |  |
| 受訓船員清楚明白下列各項內容後，請於右方 □ 上打 ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有船員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 船舶總體佈置 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 所有逃生出口、艙口蓋、風雨密門、水密門及舷梯的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 各種救生設備的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各種滅火器具的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通風系統停止裝置、燃油系統切斷裝置的位置和應用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 緊急訊號及緊急應變部署表內容 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 船舶內部及對外通訊設備的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 號笛、航行燈號及全船照明系統的開關位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 日間信號球的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主機和發電機的啓動、停止與控制方法 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 所有艙櫃的液位測深位置 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 應急舵操作程序 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 正確使用個人防護用具及衣物 |  |  |  |  |  |  |
| 船長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 駕駛室總體佈置 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 駕駛室內對主機、波箱、發電機、油壓舦的控制及監察裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 雷達、海圖機、自動識別系統(AIS)、的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 海圖和航海刊物位置 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 火警探測裝置及火警警報系統面板 |  |  |  |  |  |  |
| 輪機操作員/水手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 機艙總體佈置 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 機艙內機械設備的位置及應用 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 艙底水輸送及排放系統 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 燃油、液壓油的加油及輸送系統 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 海水及淡水相關系統 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 電力系統 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 繫泊和錨泊的安全程序 |  |  |  |  |  |  |
| 培訓日期 |  |  |  |  | 受訓船員簽署 |  |  |
| 培訓人員姓名 |  | 職位 |  | 簽署 |  | 簽署日期 |  |

附件四：年度緊急應變演習計劃

| 年度緊急應變演習計劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急應變演習 |  | 月份/年份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演習號碼 | 演習種類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 海上碰撞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 船上發生火警(客艙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 船上發生火警(輪機室) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 墮海事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 擱淺/觸礁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 船舶停電故障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 船舶進水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 轉向失靈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 協助救傷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 棄船 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：緊急應變演習記錄表

| 緊急應變演習記錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船名 |  |  | 日期 |  |  | 地點 |  |  |
| 參與演習的船員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 職位 | 簽署 |  | 姓名 |  | 職位 |  | 簽署 |
| 演習內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演習種類 |  |  |  |  | 開始時間 |  | 結束時間 |  |
| 演習大綱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總結及改善建議或措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件六：事故防止列表

| 事故防止列表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 危險 | 地點 | 可能原因 | 防範措施 | 填寫人員/ 日期 | 核實人員/ 日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

附件七：事故報告表

| 事故報告表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 船隻名稱： 擁有權證明書號碼： |  | 事故日期及時間： |
|  |  | 地點： |
| 事故性質 | 意外 / 未遂事件 |  |
| 事故描述 | (可參閱M.O. 822) |  |
| 事故成因 |  |  |
| 預防/糾正措施 |  |  |
| 填寫人員： |  | 日期： |
| 預防/糾正措施核實人員： |  | 核實日期： |

附件八：本地安全管理 自我評估表

| 本地安全管理 自我評估表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名稱： |  | 評估日期： |  |
| 船隻名稱： |  | 擁有權證明書號碼： |  |
|  | 1. 安全政策 |  | Y / N* |
| 1.1 | 公司已制定/更新安全政策 |  |  |
| 1.2 | 所有船員已知悉安全政策 |  |  |
| 1.3 | 船上已貼有安全政策 |  |  |
|  | 2. 資格機制 |  | Y / N* |
| 2.1 | 船員已持有有效的本地合格證明書及相關證書 |  |  |
| 2.2 | 新船員已接受入職培訓和船上熟習訓練 |  |  |
| 2.3 | 已更新船員證書檢查表及接受新船員入職培訓和船上熟習訓練 |  |  |
|  | 3. 船舶操作程序 |  | Y / N* |
| 3.1 | 制定/更新船舶運作程序，當中可能包括： - 開航前準備程序 - 低能見度低下航行 - 安全繫泊操作 - 惡劣天氣下航行 |  |  |
|  | 4. 緊急程序 |  | Y / N* |
| 4.1 | 制定/更新緊急情況程序，其中可能包括： - 海上碰撞 - 船上發生火警 - 墮海事故 - 擱淺/觸礁 - 船舶停電故障 - 船舶進水 - 轉向失靈 - 協助救傷 - 棄船 |  |  |
| 4.2 | 按年度緊急應變演習計劃進行演習 |  |  |
| 4.3 | 緊急聯絡表已備存在船上 |  |  |

|  | 5. 本地安全管理系統查核 |  | Y / N* |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 制定事故調查程序，包括： - 事故報告，包括意外及未遂事件 - 為意外及事故進行根原性分析 - 採取的預防措施 |  |  |
| 5.2 | 有效進行風險評估及執行預防措施 |  |  |
| 5.3 | 確認事故報告表及自我評估表中的改善措施已被有效執行 |  |  |
| * Y – 表示完全符合本地安全管理系統 * N – 表示不符合本地安全管理系統 |  |  |  |
| 可改進事項 : |  |  |  |
| 改善措施： |  |  |  |
| 安全統籌人姓名： |  | 安全統籌人簽署： |  |
| 日期： |  |  |  |